附件3：

GB3883系列第2部分标准 新旧标准主要差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 章条号 （05版 / 12版） | GB 3883.2新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.2-2005 | GB 3883.2-2012 |  |
| 1 | ─ /8.12.1.1 |  | 增加：在紧固件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。紧固件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。 | 包含在第一部分中 |
| 2 | 23.3 / 23.3 |  | 改换为：除非工具装有在“接通”位置不能锁定的瞬动开关，过载保护装置应是非自动复位型的。 | 做补充试验 |

| 序号 | 章条号 （05版 / 12版） | GB 3883.4新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.4-2005 | GB 3883.4-2012 |  |
| 1 | ─ /8.12.1.1 |  | 增加：要通过绝缘握持面来握持工具，因砂带可能会触及自身软线。磨削到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击 注：上述安全警告仅适用于带式砂光机，对其他砂光机可以忽略。 | 包含在第一部分中 |
| 2 | ─ / 20.5 |  | 第一段改换为： 带式砂光机易于磨削到自身软线，因此，按8.12.2b)说明书规定的手柄和握持面应具有足够的机械强度，以提供握持区域和输出轴之间的绝缘。 | 包含在第一部分中 |
| 3 | 21.32 /21.32 |  | 第一段改换为： 带式砂光机易于磨削到自身软线，因此，按8.12.2b)说明书规定的手柄和握持面应是由绝缘材料构成；否则，如是金属的，应用绝缘材料充分地覆盖，或者其易触及零件应用绝缘隔层与因输出轴而带电的易触及金属零件隔开。这些绝缘隔层不认为是基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘。 | 包含在第一部分中 |

| 序号 | 章条号 （05版 / 08版） | GB 3883.6新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.6-2007 | GB 3883.6-2012 |  |
| 1 | ─ / 8.12.1.1 |  | 增加：当在钻削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。钻削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。 | 包含在第一部分中 |
| 2 | 21.32 / 21.32 |  | 第一段改换为： 电钻易于切削到自身软线，因此，按8.12.2b)说明书规定的手柄和握持面应是由绝缘材料构成；否则，如是金属的，应用绝缘材料充分地覆盖，或者其易触及零件应用绝缘隔层与因输出轴而带电的易触及金属零件隔开。这些绝缘隔层不认为是基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘。 | 包含在第一部分中 |
| 3 | 23.3 / 23.3 |  | 改换为：除非工具装有在“接通”位置不能锁定的瞬动开关，过载保护装置应是非自动复位型的。 | 做补充试验 |

| 序号 | 章条号 （05版 / 12版） | GB 3883.7新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.7-2005 | GB 3883.7-2012 |  |
| 1 | ─ / 8.12.1.1 |  | 增加：在切削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。切削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。 | 包含在第一部分中 |
| 2 | ─ / 20.5 |  | 第一段改换为： 锤类工具被认为是一种易于钻削到暗线或自身软线的工具，因此，如同说明书规定的，手柄和握持面应具有足够的机械强度，以在握持区和输出轴之间提供绝缘。 | 包含在第一部分中 |
| 3 | 21.18 / 21.18 |  | 增加：电镐和以锤击模式运行的电锤可以具有将开关锁定在“接通”位置的锁定机构的开关。对于这些工具，开关应能在不松开对工具的握持就可用一个单一动作自动解除锁定。 | 做补充试验 |

| 序号 | 章条号 （05版 / 12版） | GB 3883.8新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.8-2005 | GB 3883.8-2012 |  |
|  |  |  |  | 无差异 |

| 序号 | 章条号 （05版 / 12版） | GB 3883.9新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.9-2005 | GB 3883.9-2012 |  |
|  |  |  |  | 无差异 |

| 序号 | 章条号 （05版 / 12版） | GB 3883.11新老标准主要差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.11-2005 | GB 3883.11-2012 |  |
| 1 | ─ / 8.12.1.1 |  | 增加：在切削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。切削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。 | 包含在第一部分中 |
| 2 | 19 / 19 | 改换为：(删去不借助工具不能拆下) | 增加：(不借助工具不能拆下) | 做补充试验 |

| 序号 | 章条号 （05版 / 12版） | GB 3883.12新老标准主要差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB3883.12-2007 | GB 3883.12-2012 |  |
|  | 24.101 |  | 增加：对3.101定义中a)设计，至少为5 m； 对3.101定义中b)设计，不超过0.5 m或至少5 m | 做补充试验 |